1. 基带AM调制

  - 算法原理

本项目中，m(t)为频率为f0的单音信号，调制深度为α，AM信号表达式为

SAMt=AA0+αcos⁡(2πf0t)cos2πfct

A0+αcos⁡(2πf0t)为基带生成部分，A0为直流0或者1，α为调制深度，A0为0时，α为1，A0为1时，0≤α≤1。fc为载波频率。

  - 参数

| 参数名 | 意义 | 取值范围 | 定点位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moversample_fall | 基带过采样率倒数 | (0,1] | (64,62) | 有符号数，总位宽64，小数位宽62，符号位1位，上位机通过f0和FPGA接口速率计算 |
| Moversample-1 | 基带过采样率-1 | [0,223-1] | (24,0) | 该值加1为过采样率，实现方式1可不配置该参数 |
| α | AM调制深度 | [0,1] | (16,14) | 界面开放参数 |
| A0 | AM直流偏置 | 0或者1 | (2,0) |  |
| f0 | 待调制单音信号频率 | [0,80M] | (28,0) | 界面开放参数 |

  - 定点算法描述

方式1：持续相位累加法，在接口速率始终下运行

- 定义一个内部相位累加寄存器，位宽(64,62)，初始值为-Moversample_fall，执行(2)；

- 相位累加寄存器加Moversample_fall，再与0x4000000000000000（即十进制1）比较，若大于0x4000000000000000，则相位累加寄存器第63位置0，执行(3)；

- 将(2)中的相位累加寄存器值四舍五入右移48bit，得到位宽为(16,14)，使用相位累加寄存器低14bit的值查找余弦表，余弦表深度为2^14，真值位宽为(16,14)，执行(4)；

- 对(3)查得的真值乘以AM调制深度α，结果位宽为(32,28)，四舍五入右移14bit，高位饱和2bit，结果位宽为(16,14)，执行(5)；

- 对(4)的结果加上A0，结果位宽(17,14)，再四舍五入右移1bit，结果位宽为(16,13)，执行(6)；

- 将(5)中的结果按照f0/Moversample_fall接口速率进行传给DAC，跳转到(2)；

若Moversample_fall对过采样率倒数有量化误差，那么多次相位累加会将误差逐渐放大，因此在选取过采样率时，尽量使Moversample_fall能够无误差量化过采样率的倒数。

方式2：周期输出法

- 定义一个内部相位累加寄存器，位宽(64,62)，初始值为-Moversample_fall，定义一个计数器位宽为(24,0)，执行(2)；

- 相位累加寄存器加Moversample_fall，计数器加1，执行(3)；

- 使用相位累加寄存器的值查找余弦表，余弦表深度为2^14，真值位宽为(16,14)，执行(4)；

- 对(3)查得的真值乘以AM调制深度α，结果位宽为(32,28)，四舍五入右移14bit，高位饱和2bit，结果位宽为(16,14)，执行(5)；

- 对(4)的结果加上A0，结果位宽(17,14)，再四舍五入右移1bit，结果位宽为(16,13)；

- 若计数器≤Moversample-1+1，将(5)中的结果存入一个循环输出表，并将其按照f0/Moversample_fall速率进行传给DAC，并转到(2)；否则执行(7)将相位累加器的初值设置为-Moversample_fall，将计数器清0，并转到(2)。循环输出表深度为Moversample-1+1，真值位宽为(16,13)，Moversample-1+1位宽为(24,0)；

- 将循环输出表的真值循环按照f0/Moversample_fall速率进行传给DAC。

该方法不会因为相位累加次数过多造成的误差放大，适用于周期信号。Moversample_fall可以不配置，直接用Moversample-1+1求倒数计算，计算的位宽仍为(64,62)。该方法适用于fs/f0为整数的情况，如果不满足，周期间可能存在相位跳变，过采样倍数越大，相位跳变越小。

相位累加寄存器做大降低相位量化累积误差，推荐方式1。

  - 仿真验证

1.4.1 仿真1

配置Moversample_fall=1/64，(64,62)位宽定点化量化，无误差。调制深度0.3，A0=1，按照上述方式1定点化，仿真1000个周期，定点输出(蓝)vs全浮点输出(红)

局部放大

统计得到均方误差为5.455*10-5，定浮点匹配度很高。

1.4.2 仿真2

配置Moversample_fall=f0fs=1/64，(16,14)位宽定点化量化，无误差。调制深度0.3，A0=1，按照上述方式1定点化，并且添加混频载波fcfs=1/4，仿真10个周期，用于观察AM调制的效果。

2. 基带FM调制

2.1 算法原理

本项目中，待调制信号为频率为fm的余弦信号，其表达式如下

SFMt=Acos2πfctcosD*sin2πfmt-Asin2πfctsinD*sin2πfmt

fc为载波频率，cosD*sin2πfmt与sinD*sin2πfmt两项为基带生成部分，D为FM调制系数，其为最大频偏∆fmax和fm的比值。

2.2 参数

| 参数名 | 意义 | 取值范围 | 定点位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | FM调制指数除以2π | (0,225) | (48,23) | 界面开放参数 |
| Moversample_fall | 基带过采样率倒数 | (0,1] | (64,62) | 上位机计算配置给FPGA |
| Moversample-1 | 基带过采样率-1 | [0,215) | (16,0) | 该值加1为过采样率，实现方式1可不配置该参数 |
| f0 | 待调制单音信号频率 | [0,80M] | (28,0) | 界面开放参数，与AM共用 |

2.3 定点算法描述

方式1：持续相位累加法，在接口速率时钟下运行

- 定义一个内部相位累加寄存器，位宽(64,62)，初始值为-Moversample_fall，执行(2)；

- 相位累加寄存器加Moversample_fall，再与0x4000000000000000（即浮点数1）比较，若大于0x4000000000000000，则相位累加寄存器第63位置0，执行(3)；

- 将(2)中的结果四舍五入右移48bit，结果位宽为(16,14)，执行(4)；

- 使用相位累加寄存器低14bit的值查找正弦表（查正弦表可直接使用余弦表，方法为：相位累加寄存器低14bit+0x3000，再取低14bit查余弦表），余弦表深度为2^14，真值位宽为(16,14)，执行(5)；

- 对(4)查得的正弦真值乘以FM调制指数D，结果位宽为(64,37)，四舍五入右移23bit，取低14bit用于分别查找余弦/正弦真值表（利用余弦表查正弦值的方法参考(4)），余弦/正弦查找真值结果位宽为(16,14)，执行(6)；

- 将(5)中的余弦/正弦真值结果按照f0/Moversample_fall接口速率分别从I/Q路传给DAC，跳转到(2)；

若Moversample_fall对过采样率倒数有量化误差，那么多次相位累加会将误差逐渐放大，因此在选取过采样率时，尽量使Moversample_fall能够无误差量化过采样率的倒数。使用较大位宽的相位累加器和Moversample_fall，可以大大降低Moversample_fall量化误差造成的相位累积误差。

方式2：周期输出法

- 定义一个内部相位累加寄存器，位宽(32,30)，初始值为-Moversample_fall，定义一个计数器位宽为(16,0)，执行(2)；

- 相位累加寄存器加Moversample_fall，计数器加1，执行(3)；

- 将(2)中的相位累加器结果四舍五入右移16bit，结果位宽为(16,14)，执行(4)

- 使用相位累加寄存器低14bit的值查找正弦表（正弦查找方法同方式1），余弦表深度为2^14，真值位宽为(16,14)，执行(5)；

- 对(4)查得的正弦查表真值乘以FM调制指数D，结果位宽为(64,37)，分别四舍五入右移23bit，取低14bit用于分别查找余弦/正弦真值表（正弦查找方法同方式1），余弦/正弦结果位宽为(16,14)，执行(6)；

- 若计数器≤Moversample-1+1，将(5)中的余弦/正弦真值结果存入一个循环输出表，并将其按照f0/Moversample_fall速率从分I/Q两路传给DAC，并转到(2)；否则转到(7)。循环输出表深度为Moversample-1+1，真值位宽为(16,14)，Moversample-1+1位宽为(16,0)；

- 将循环输出表的真值循环按照f0/Moversample_fall速率进行传给DAC。

该方法不会因为相位累加次数过多，超过一个波形周期造成的误差放大，适用于周期信号。Moversample_fall可以不配置，直接用Moversample-1+1求倒数计算，计算的位宽仍为(16,14)。但是如果过采样率Moversample-1+1太大，单个周期的采样点数也比较大，I/Q两路循环输出表的存储深度比较大。

2.4 仿真验证

2.4.1 仿真1

配置Moversample_fall=1/1024，(64,62)位宽定点化量化，无误差。D=20/2π，(48,23)位宽量化，定点输出(蓝)vs全浮点输出(红)。仿真2个周期。

基带输出I路定点vs浮点

局部放大，测得I路定浮点均方误差为2.9714*10-4。

基带输出Q路定点vs浮点

局部放大，测得Q路定浮点均方误差为3.1444*10-4。

再仿真IQ输出正交调制到载波fc=30*f0的位置vs全浮点直接调制到载波fc上对比，查看FM效果。

其频谱如下，假设fm=1kHz，调制系数20，fc=20kHz，频谱符合理论预期。

2.4.2 仿真2

配置Moversample_fall=1/64，(64,62)位宽定点化量化，无误差。D=0.1/2π，(48,23)位宽量化，定点输出(蓝)vs全浮点输出(红)。仿真2个周期。

基带输出I路定点vs浮点

局部放大，测得I路定浮点均方误差为9.0851*10-6。

基带输出Q路定点vs浮点

局部放大，测得Q路定浮点均方误差为0.0015。

再仿真IQ输出正交调制到载波fc=30kHz的位置vs全浮点直接调制到载波fc上对比，查看FM效果。

该窄带FM调制频谱如下：

3. 基带PM调制

3.1 算法原理

本项目中，待调制信号为频率为fm的余弦信号，其表达式如下

SPMt=Acos2πfct+kPcos⁡(2πfmt)=Acos2πfctcoskPcos⁡(2πfmt)-Asin2πfctsinkPcos⁡(2πfmt)

fc为载波频率，coskPcos⁡(2πfmt)与sinkPcos⁡(2πfmt)两项为基带生成部分，kP为PM调制系数。

3.2 参数

| 参数名 | 意义 | 取值范围 | 定点位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | PM调相灵敏度除以2π | (0,225) | (48,23) | 界面开放参数，可与FM调制指数共用 |
| Moversample_fall | 基带过采样率倒数 | (0,1] | (64,62) |  |
| f0 | 待调制单音信号频率 | [0,80M] | (28,0) | 界面开放参数，与AM/FM共用 |

3.3 定点算法描述

在FPGA和DAC接口速率时钟频率上运行。

- 定义一个内部相位累加寄存器，位宽(64,62)，初始值为-Moversample_fall，执行(2)；

- 相位累加寄存器加Moversample_fall，再与0x4000000000000000（即浮点数1）比较，若大于0x4000000000000000，则相位累加寄存器第63位置0，执行(3)；

- 将(2)中的结果四舍五入右移48bit，结果位宽为(16,14)，执行(4)；

- 使用相位累加寄存器低14bit的值查找正弦表（查正弦表可直接使用余弦表，方法为：相位累加寄存器低14bit+0x3000，再取低14bit查余弦表），余弦表深度为2^14，真值位宽为(16,14)，执行(5)；

- 对(4)查得的正弦真值乘以PM调相灵敏度D，结果位宽为(64,37)，四舍五入右移23bit，取低14bit用于分别查找余弦/正弦真值表（利用余弦表查正弦值的方法参考(4)），余弦/正弦查找真值结果位宽为(16,14)，执行(6)；

- 将(5)中的余弦/正弦真值结果按照f0/Moversample_fall接口速率分别从I/Q路传给DAC，跳转到(2)；

3.4 仿真验证

由于PM调制本质同FM调制，本节略。

4. 基带ASK调制

4.1 算法原理

ASK信号可表示为

eASK(t)=nang(t-nTs)cos⁡(2πfct)

其中，a(n)第n个发送符号电平，g(t）是符号成型，cos⁡(2πfct)是载波，Ts是符号宽度。ang(t-nTs)为基带生成部分，符号成型滤波系数通过软件配置FPGA。

对于2ASK，

an=0，代表二进制码01，代表二进制码1

当g(t)采用升余弦滤波器时，其生成表达式如下：

gt=cosπtTs∙cosαπtTs∙π-sinπtTs∙sinαπtTs∙αππ(1-4α2t2Ts2)-πt∙8α2t/Ts2     if t=0,or 1-4α2t2Ts2=0sin⁡(πtTs)πtTs∙cosαπtTs1-4α2t2Ts2   others

当g(t)采用根升余弦滤波器时，其生成表达式如下：

gt=cos1-απtTs∙1-απTs+4αTs∙cos1+απtTs-4α(t/Ts)∙sin⁡[(1+α)πt/Ts]∙(1+α)π/TsπTs1-4αtTs2-πtTs∙32α2t/Ts2 if t=0,or 1-(4αt/Ts)2=0sin1-απtTs+4α(t/Ts)cos⁡[(1+α)πt/Ts]πtTs[1-(4αt/Ts)2]   others

当g(t)采用高斯滤波器时，其生成表达式如下：

B=BTs/Ts， BTs为高斯滤波器配置参数，1/Ts为符号速率：

gt=παe-πtα2其中α=ln22B

4.2 参数

| 参数名 | 意义 | 取值范围 | 定点位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| coeffshape_filter(k) k=0,1,2…,128 | 最大129阶fir成型滤波系数 | (-215,215) | (16,14) | 有软件计算好配置给FPGA，因为滤波器系数对称，这里也可以只配置一半的滤波器系数 |
| stepsshape_filter | fir成型滤波系数阶数 | (1,129) | (9,0) | 如果滤波器系数只配置一半，阶数也只配置一半 |
| Moversample-1 | 脉冲成型滤波对符号的过采样插值个数 | [0,7] | (4,0) | 界面开放参数，界面配置成符号成型过采样率 |
| shape_filter_switch | 是否进行成型滤波 | [0,1] | (1,0) | 1:进行成型滤波；0：不进行成型滤波 ，界面开放参数 |
| shape_filter_type | 成型滤波器类型 | [0,2] |  | 界面开放参数，0：升余弦滤波器，1：根升余弦滤波器，2：高斯滤波器 |
| shape_filter_factor | 成型滤波器滚降参数 | [0,1] | 浮点 | 界面开放参数，用于软件计算成型滤波器系数， |
| shape_filter_symbol_cut_num | 成型滤波器符号截断个数 | [0,32] | 浮点 | 界面开放参数，用于软件计算成型滤波器系数 |
| code_rate | 符号率 | [0,96M] | 浮点 | 用于软件计算插值倍数等控制FPGA成型上采样等流程，和FPGA的时钟速率 |

4.3 定点算法描述

（1）根据shape_filter_switch判断是否需要进行成型滤波，若是，执行步骤（2），否则执行步骤（5）；

（2）软件配置129阶fir成型滤波系数coeffshape_filter，执行步骤（3）；

（3）对符号a(n)，每两个符号间插入Moversample-1个0得到a(m)，此时样点速率提升为a(n)的Moversample-1+1倍，然后执行步骤（4）；

（4）对a(m)使用coeffshape_filter的前stepsshape_filter个系数进行stepsshape_filter阶的FIR成型滤波，其实现结构及各节点位宽（红色字体）如下图所示，然后将插值滤波后的符号y(m)送给后级做速率匹配上采样（速率匹配上采样过程见对应章节描述），Q路为0。

（5）对符号a(n)，每两个符号间插入Moversample-1个a(n)值得到a(m)，直接将a(m)送给后级做速率匹配上采样（速率匹配上采样过程见对应章节描述），Q路为0。

4.4 仿真验证

4.4.1 仿真1

使用升余弦滤波器。

配置129阶滚降系数为0.1，Moversample-1=7的升余弦滤波器，对随机生成的01bit序列进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下，计算得到定浮点均方误差为1.2743*10-4。

配置129阶滚降系数为0.9，Moversample-1=7的升余弦滤波器，对随机生成的01bit序列进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下，计算得到定浮点均方误差为1.3739*10-4。

配置129阶滚降系数为0.1，Moversample-1=3的升余弦滤波器，对随机生成的01bit序列进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下，计算得到定浮点均方误差为1.2160*10-4。

配置129阶滚降系数为0.9，Moversample-1=3的升余弦滤波器，对随机生成的01bit序列进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下，计算得到定浮点均方误差为1.2560*10-4。

4.4.2 仿真2

使用根升余弦滤波器。

配置129阶滚降系数为0.1，Moversample-1=7的根升余弦滤波器，对随机生成的01bit序列进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下，计算得到定浮点均方误差为1.4864*10-4。

配置129阶滚降系数为0.9，Moversample-1=7的根升余弦滤波器，对随机生成的01bit序列进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下，计算得到定浮点均方误差为1.3568*10-4。

配置129阶滚降系数为0.1，Moversample-1=3的根升余弦滤波器，对随机生成的01bit序列进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下，计算得到定浮点均方误差为1.2918*10-4。

配置129阶滚降系数为0.9，Moversample-1=3的根升余弦滤波器，对随机生成的01bit序列进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下，计算得到定浮点均方误差为2.2432*10-4。

4.4.3 仿真3

使用高斯滤波器。

配置129阶高斯滤波器BTs=0.1，Moversample-1=7的高斯滤波器，对随机生成的01bit序列进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下，计算得到定浮点均方误差为4.3899*10-5。

配置129阶高斯滤波器BTs=0.3，Moversample-1=7的高斯滤波器，对随机生成的01bit序列进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下，计算得到定浮点均方误差为1.1459*10-4。

配置129阶高斯滤波器BTs=0.9，Moversample-1=7的高斯滤波器，对随机生成的01bit序列进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下，计算得到定浮点均方误差为2.1933*10-4。

配置129阶高斯滤波器BTs=0.1，Moversample-1=3的高斯滤波器，对随机生成的01bit序列进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下，计算得到定浮点均方误差为5.0603*10-5。

配置129阶高斯滤波器BTs=0.3，Moversample-1=3的高斯滤波器，对随机生成的01bit序列进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下，计算得到定浮点均方误差为1.1831*10-4。

配置129阶高斯滤波器BTs=0.9，Moversample-1=3的高斯滤波器，对随机生成的01bit序列进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下，计算得到定浮点均方误差为1.6271*10-4。

5. 基带FSK调制

5.1 算法原理

2FSK信号可以表示为

e2FSKt=nangt-nTscos2πfc1t+nang(t-nTs)cos⁡(2πfc2t)

an是基带01bit信息序列an的按位取反，g(t）是符号成型冲击响应，cos⁡(2πfc1t)和cos⁡(2πfc2t)是2FSK的两个载波，Ts是符号宽度。上述表达式可以变形为：

e2FSKt=nangt-nTscos2πfc1t+nang(t-nTs)cos⁡[2πfc1t+2π(fc2-fc1)t)]=nangt-nTscos2πfc1t+nang(t-nTs)cos⁡(2πfc1t)cos⁡[2π(fc2-fc1)t]-nang(t-nTs)sin⁡(2πfc1t)sin⁡[2π(fc2-fc1)t]=nangt-nTs+nangt-nTscos⁡[2π(fc2-fc1)t]*cos2πfc1t-nang(t-nTs)sin⁡[2π(fc2-fc1)t]*sin⁡(2πfc1t)

FPGA完成I路调制nangt-nTs+nangt-nTscos⁡[2π(fc2-fc1)t]和Q路调制nang(t-nTs)sin⁡[2π(fc2-fc1)t]，载波为fc1的正交调制由后级正交调制和混频功能完成。

5.2 参数

| 参数名 | 意义 | 取值范围 | 定点位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| coeffshape_filter(k) k=0,1,2…,128 | 129阶fir成型滤波系数 | (-215,215) | (16,14) | 有软件计算好配置给FPGA，因为滤波器系数对称，这里也可以只配置一半的滤波器系数 |
| stepsshape_filter | fir成型滤波系数阶数 | (1,129) | (9,0) | 如果滤波器系数只配置一半，阶数也只配置一半 |
| Moversample-1 | 脉冲成型滤波对符号的过采样插值个数 | [0,7] | (4,0) | 界面开放参数，界面配置成符号成型过采样率 |
| shape_filter_switch | 是否进行成型滤波 | [0,1] | (1,0) | 界面开放参数，1:进行成型滤波；0：不进行成型滤波 |
| shape_filter_type | 成型滤波器类型 | [0,2] |  | 界面开放参数，0：升余弦滤波器，1：根升余弦滤波器，2：高斯滤波器 |
| Moversample_fall | 基带过采样率倒数 | (0,1] | (64,62) | 有符号数，总位宽64，小数位宽62，符号位1位 |
| shape_filter_factor | 成型滤波器滚降参数 | [0,1] | 浮点 | 界面开放参数，用于软件计算成型滤波器系数， |
| shape_filter_symbol_cut_num | 成型滤波器符号截断个数 | [0,32] | 浮点 | 界面开放参数，用于软件计算成型滤波器系数 |
| code_rate | 符号率 | [0,96M] | 浮点 | 界面开放参数，用于软件计算插值倍数等控制FPGA成型上采样等流程，和FPGA的时钟速率 |
| fc1 | 2FSK载波1频率 |  | 浮点 | 界面开放参数 |
| fc2 | 2FSK载波2频率 |  | 浮点 | 界面开放参数，载波1和载波2频率差应做限制小于80M |

5.3 定点算法描述

（1）根据shape_filter_switch判断是否需要进行成型滤波，若是，执行步骤（2），否则执行步骤（5）；

（2）软件配置129阶fir成型滤波系数coeffshape_filter，执行步骤（3）；

（3）对符号a(n)及取反后的符号an，每两个符号间插入Moversample-1个0得到a(m)和am，此时样点速率提升为a(n)及an的Moversample-1+1倍，然后执行步骤（4）；

（4）对a(m)及am使用coeffshape_filter的前stepsshape_filter个系数进行stepsshape_filter阶的FIR成型滤波，成型滤波实现结构及各节点位宽同基带ASK调制对应描述，滤波输出位宽为（16,12），然后将插值滤波后的IQ路符号送给后级做速率匹配上采样得到y(m)和ym（速率匹配上采样过程见对应章节描述），执行步骤（6）。

（5）对符号a(n) 及取反后的符号an，每两个符号间插入Moversample-1个a(n)及an值得到a(m)和am，直接将a(m)和am送给后级做速率匹配上采样得到y(m)和ym（速率匹配上采样过程见对应章节描述），速率匹配上采样到接口速率，执行步骤（6）。

（6）定义一个内部相位累加寄存器，位宽(64,62)，初始值为-abs(Moversample_fall)，执行步骤（7）；

（7）相位累加寄存器加abs(Moversample_fall)，再与0x4000000000000000（即浮点数1）比较，若大于0x4000000000000000，则相位累加寄存器第63位置0，执行(8)；

（8）将(7)中的结果四舍五入右移48bit，结果位宽为(16,14)，执行(9)；

（9）将(8)中的结果分别查找正余弦表（查正弦表可直接使用余弦表，方法为：相位累加寄存器低14bit+0x3000，再取低14bit查余弦表），余弦表深度为2^14，真值位宽为(16,14)，如果Moversample_fall的符号为负，对查得的正弦真值取反，执行（10）；

（10）对步骤（4）或者（5）输出的ym分别乘以步骤（9）中的正余弦真值，位宽为（32,26），再四舍五入右移14bit，对称饱和2bit，得到位宽为（16,12），执行（11）；

（11）步骤（10）中余弦一路与（4）或者（5）中的y(m)相加，位宽为（17,12），四舍五入1bit，得到（16,11）作为I路输出给DAC，步骤（10）中的正弦一路四舍五入右移1bit视作（16,11）作为Q路输出给DAC。

5.4 仿真验证

5.4.1 仿真1

仿真一个10位随机01信息比特，符号速率为1KHz，经过4倍上采+升余弦符号成型滤波，再加4级2倍上采样加半带滤波，再加16倍上采加cic滤波，总共1024倍上采，载波1的频率为123Hz，载波2频率为37Hz。

对a(n)和a(n)取反再做4倍插值之后如下，01信息比特为0 1 0 1 0 1 0 0 0 1，数据量变为原来的4倍。

然后进行滚降系数为0.5，符号截断个数为8的定点升余弦滤波。

然后再进行定点4级2倍上采半带滤波，数据量变为原始的64倍。

然后再进行定点16倍上采CIC滤波，数据量变为原始的1024倍。

然后对上述CIC滤波输出的两路信号按照如下红框过程进行5.3中对应描述的定点处理，得到IQ路的信号和频谱分别如下：

然后进行原理验证，对上述输出的IQ路信号进行载波1的正交调制后将IQ路合路，得到预期的2FSK时域信号和频谱如下，可见对0和1实现了对应载波频率的调制，从频谱上看，再两个载波127和37处出现峰值：

对上述2FSK信号两个载波分别进行相干解调加对应的低通滤波，得到a(n)和an的解调波形如下，验证原理。

5.4.1 仿真2

相对于仿真1，不做成型滤波，半带滤波，cic滤波，只做与仿真1中一致的总倍数为1024的上采（两符号间插入相应个数的与第一个符号相同的值）。

对a(n)和a(n)取反再做4倍非滤波插值之后如下，01信息比特为1 0 1 1 1 0 1 1 0 1，数据量变为原来的4倍。

将a(n)和a(n)取反非滤波插值到总过采倍数1024倍之后如下，数据量变为原来的1024倍。

然后对上述1024倍插值输出的两路信号按照如下红框过程进行5.3中对应描述的定点处理，得到IQ路的信号和频谱分别如下：

然后进行原理验证，对上述输出的IQ路信号进行载波1的正交调制后将IQ路合路，得到预期的2FSK时域信号和频谱如下，可见对0和1实现了对应载波频率的调制，从频谱上看，再两个载波127和37处出现峰值：

对上述2FSK信号两个载波分别进行相干解调加对应的低通滤波，得到a(n)和an的解调波形如下，验证原理。

6. 基带BPSK调制

6.1 算法原理

BPSK信号的时域表达式为

eBPSK(t)=na‘ng(t-NTs)cos⁡(2πfct)

其中a'n为双极性数字信号，g(t）是符号成型，定义同4.1，cos⁡(2πfct)是载波。

a’n=-1，代表二进制码01，代表二进制码1

FPGA完成na‘ng(t-NTs)部分，调制到载波fc由后级正交调制和混频完成。

6.2 参数

| 参数名 | 意义 | 取值范围 | 定点位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| coeffshape_filter(k) k=0,1,2…,128 | 129阶fir成型滤波系数 | (-215,215) | (16,14) | 有软件计算好配置给FPGA，因为滤波器系数对称，这里也可以只配置一半的滤波器系数 |
| stepsshape_filter | fir成型滤波系数阶数 | (1,129) | (9,0) | 如果滤波器系数只配置一半，阶数也只配置一半 |
| Moversample-1 | 脉冲成型滤波对符号的过采样插值个数 | [0,7] | (4,0) | 界面开放参数，界面配置成符号成型过采样率 |
| shape_filter_switch | 是否进行成型滤波 | [0,1] | (1,0) | 界面开放参数，1:进行成型滤波；0：不进行成型滤波 |
| shape_filter_type | 成型滤波器类型 | [0,2] |  | 界面开放参数，0：升余弦滤波器，1：根升余弦滤波器，2：高斯滤波器 |
| shape_filter_factor | 成型滤波器滚降参数 | [0,1] | 浮点 | 界面开放参数，用于软件计算成型滤波器系数， |
| shape_filter_symbol_cut_num | 成型滤波器符号截断个数 | [0,32] | 浮点 | 界面开放参数，用于软件计算成型滤波器系数 |
| code_rate | 符号率 | [0,96M] | 浮点 | 界面开放参数，用于软件计算插值倍数等控制FPGA成型上采样等流程，和FPGA的时钟速率 |

6.3 定点算法描述

（1）根据shape_filter_switch判断是否需要进行成型滤波，若是，执行步骤（2），否则执行步骤（5）；

（2）软件配置129阶fir成型滤波系数coeffshape_filter，执行步骤（3）；

（3）对符号a(n)，先将01信息bit序列映射成双极性码，即1映射成1，0映射成-1，然后每两个符号间插入Moversample-1个0得到a(m)，此时样点速率提升为a(n)的Moversample-1+1倍，然后执行步骤（4）；

（4）对a(m)使用coeffshape_filter的前stepsshape_filter个系数进行stepsshape_filter阶的FIR成型滤波，其实现结构及各节点位宽（红色字体）如下图所示（同ASK），然后将插值滤波后的符号y(m)送给后级做速率匹配上采样（速率匹配上采样过程见对应章节描述），最后经I路由DAC进行数模转换，Q路为0。

（5）对符号a(n)，每两个符号间插入Moversample-1个a(n)值得到a(m)，直接将a(m)送给后级做速率匹配上采样（速率匹配上采样过程见对应章节描述），Q路为0。

6.4 仿真验证

配置33阶滚降系数为0.5，Moversample-1=3的升余弦滤波器，对随机生成的双极性序列[-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1]进行本章所述处理过程的定浮点仿真对比如下。

成型滤波前4倍上采插值之后的双极性序列。

成型滤波之后定浮点对比仿真结果如下，定浮点均方误差1.023*10-4：

载波调制之后的BPSK波形：

7. 基带QPSK调制

7.1 算法原理

QPSK表达式为

eQPSK(t)=n'Ag(t-n'Ts)cos⁡[2πfct+φn']

其中一种φn'的配置如下

φn'=π/4，代表二进制码113π/4，代表二进制码015π/4，代表二进制码007π/4，代表二进制码10

g(t）是符号成型，定义同4.1中对应描述，cos⁡(2πfct)是载波，Ts是符号周期，A是符号幅度。

将QPSK表达式展开

eQPSK(t)=n'Agt-n'Tscosφn'cos2πfct-n'Agt-n'Tssinφn'sin2πfct

令

Acosφn'=aI(n')

Asinφn'=aQ(n')

则

eQPSK(t)=n'aI(n')gt-n'Tscos2πfct-n'aQ(n')gt-n'Tssin2πfct

aI(n')和aQ(n')即为FPGA生成的正交调制IQ路基带信号。其中各种二进制码组合对应的aI(n')和aQ(n')由软件配置。cos2πfct和sin2πfct的载波正交调制由后级IQ调制和混频完成。

7.2 参数

| 参数名 | 意义 | 取值范围 | 定点位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| coeffshape_filter(k) k=0,1,2…,128 | 129阶fir成型滤波系数 | (-215,215) | (16,14) | 有软件计算好配置给FPGA，因为滤波器系数对称，这里也可以只配置一半的滤波器系数 |
| stepsshape_filter | fir成型滤波系数阶数 | (1,129) | (9,0) | 如果滤波器系数只配置一半，阶数也只配置一半 |
| Moversample-1 | 脉冲成型滤波对符号的过采样插值个数 | [0,7] | (4,0) | 界面开放参数，界面配置成符号成型过采样率 |
| aI(i) i=0,1,2,3…,255 | 最大支持256QAM的IQ路符号真值表I路 | (-215,215) | (16,14) | 星座点IQ路符号真值支持任意配置，QPSK软件按最大浮点值1配置 |
| aQ(i) i=0,1,2,3…,255 | 最大支持256QAM的IQ路符号真值表Q路 | (-215,215) | (16,14) | 星座点IQ路符号真值支持任意配置，QPSK软件按最大浮点值1配置 |
| shape_filter_switch | 是否进行成型滤波 | [0,1] | (1,0) | 界面开放参数，1:进行成型滤波；0：不进行成型滤波 |
| shape_filter_type | 成型滤波器类型 | [0,2] |  | 界面开放参数，0：升余弦滤波器，1：根升余弦滤波器，2：高斯滤波器 |
| shape_filter_factor | 成型滤波器滚降参数 | [0,1] | 浮点 | 界面开放参数，用于软件计算成型滤波器系数， |
| shape_filter_symbol_cut_num | 成型滤波器符号截断个数 | [0,32] | 浮点 | 界面开放参数，用于软件计算成型滤波器系数 |
| code_rate | 符号率 | [0,96M] | 浮点 | 界面开放参数，用于软件计算插值倍数等控制FPGA成型上采样等流程，和FPGA的时钟速率 |

7.3 定点算法描述

（1）根据shape_filter_switch判断是否需要进行成型滤波，若是，执行步骤（2），否则执行步骤（5）；

（2）软件配置129阶fir成型滤波系数coeffshape_filter，执行步骤（3）；

（3）对符号a(n)，每2bit a(n)序列通过查找aI(i)和aQ(i)真值表映射成IQ符号aI(n')和aQ(n')，然后每两个符号间插入Moversample-1个0得到a(m)，此时样点速率提升为aI(n')和aQ(n')的Moversample-1+1倍，然后执行步骤（4）；

（4）对（3）的结果aI(m)和aQ(m)分别使用coeffshape_filter的前stepsshape_filter个系数进行stepsshape_filter阶的FIR成型滤波，aI(m)和aQ(m)位宽为(16,14)，其实现结构及各节点位宽（红色字体）如下图所示，然后将插值成型滤波后的IQ路符号yI(m)和yQ(m)送给后级做速率匹配上采样（速率匹配上采样过程见对应章节描述），最后经IQ路由DAC进行数模转换。

（5）对符号a(n)，每2bit a(n)序列通过查找aI(i)和aQ(i)真值表映射成IQ符号aI(n')和aQ(n')，每两个符号间插入Moversample-1个与aI(n')和aQ(n')相同的值得到aI(m)和aQ(m)，直接将aI(m)和aQ(m)送给后级做速率匹配上采样（速率匹配上采样过程见对应章节描述）。

7.4 仿真验证

随机生成20位01bit序列，映射成10位QPSK IQ符号，符号速率为1，做4倍插值，利用滚降系数0.5，符号截断个数为8的定点升余弦滤波器进行IQ符号成型滤波，进行速率匹配上采样，这里设置为4级2倍上采半带滤波，然后做1024倍插值CIC滤波，此时采样率为65536。上述过程为定点仿真，模拟FPGA定点处理。

然后继续进行原理性验证，对上述IQ路数据做载波为2048的IQ正交调制后合路，以上为调制过程。

再加入-40dB的噪声，然后是解调过程，使用理想载波同步的IQ本振进行正交下变频变为IQ两路，使用低通滤波，得到IQ解调波形，最后进行理想符号提取，得到解调后的IQ路符号和星座图。

随机生成的20位01bit序列为[1，1，1，1，1	，0，1，1，1，1，0，1，0，0，0，1，0，1，0，0]，将其映射成为10位IQ路符号，映射关系如上，并进行4倍插值。

然后进行符号成型滤波。

经过速率匹配上采样：4级2倍上采半带滤波及1024倍上采CIC滤波后。

然后仿真QPSK调制解调原理，首先进行载波为2048Hz的正交调制并IQ合路。

然后对加噪的QPSK正交调制信号，利用理想载波同步和符号同步，进行解调，并抽取为IQ符号，如下抽取的QPSK IQ符号为[11,11,1-1,11,11,-11,-1-1,-11,-11,-1-1]，反映射为01bit序列为[11,11,10,11,11,01,00,01,01,00]，与仿真发送的原始01bit序列一致。

8. 基带16QAM调制

8.1 算法原理

16QAM基带调制过后的每一个符号可以表示0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111，1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111共16种4bit基带信息，其IQ路正交调制形式表达式为
e16QAM(t)=n'aI(n')gt-n'Tscos2πfct-n'aQ(n')gt-n'Tssin2πfct

其中aI(n')与aQ(n')可根据每4bit 01基带信息bit取值按如下星座图映射成IQ路16QAM符号。gt为符号成型滤波器，其定义同4.1节描述

8.2 参数

| 参数名 | 意义 | 取值范围 | 定点位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| coeffshape_filter(k) k=0,1,2…,128 | 129阶fir成型滤波系数 | (-215,215) | (16,14) | 有软件计算好配置给FPGA，因为滤波器系数对称，这里也可以只配置一半的滤波器系数 |
| stepsshape_filter | fir成型滤波系数阶数 | (1,129) | (9,0) | 如果滤波器系数只配置一半，阶数也只配置一半 |
| Moversample-1 | 脉冲成型滤波对符号的过采样插值个数 | [0,7] | (4,0) | 界面开放参数，界面配置成符号成型过采样率 |
| shape_filter_switch | 是否进行成型滤波 | [0,1] | (1,0) | 界面开放参数，1:进行成型滤波；0：不进行成型滤波 |
| shape_filter_type | 成型滤波器类型 | [0,2] |  | 界面开放参数，0：升余弦滤波器，1：根升余弦滤波器，2：高斯滤波器 |
| aI(i) i=0,1,2,3…,255 | 最大支持256QAM的IQ路符号真值表I路 | (-215,215) | (16,14) | 星座点IQ路符号真值支持任意配置，16QAM软件按最大浮点值1.5配置 |
| aQ(i) i=0,1,2,3…,255 | 最大支持256QAM的IQ路符号真值表Q路 | (-215,215) | (16,14) | 星座点IQ路符号真值支持任意配置，16QAM软件按最大浮点值1.5配置 |
| shape_filter_factor | 成型滤波器滚降参数 | [0,1] | 浮点 | 界面开放参数，用于软件计算成型滤波器系数， |
| shape_filter_symbol_cut_num | 成型滤波器符号截断个数 | [0,32] | 浮点 | 界面开放参数，用于软件计算成型滤波器系数 |
| code_rate | 符号率 | [0,96M] | 浮点 | 界面开放参数，用于软件计算插值倍数等控制FPGA成型上采样等流程，和FPGA的时钟速率 |

8.3 定点算法描述

16QAM除原始01信息bit序列映射为IQ路符号与QPSK不同外，其余过程基本和QPSK一致。

（1）根据shape_filter_switch判断是否需要进行成型滤波，若是，执行步骤（2），否则执行步骤（5）；

（2）软件配置129阶fir成型滤波系数coeffshape_filter，执行步骤（3）；

（3）对符号a(n)，每4bit a(n)序列通过查找aI(i)和aQ(i)真值表映射成IQ符号aI(n')和aQ(n')，然后每两个符号间插入Moversample-1个0得到a(m)，此时样点速率提升为aI(n')和aQ(n')的Moversample-1+1倍，然后执行步骤（4）；

（4）对（3）的结果aI(m)和aQ(m)分别使用coeffshape_filter的前stepsshape_filter个系数进行stepsshape_filter阶的FIR成型滤波，aI(m)和aQ(m)位宽为(16,14)，其实现结构及各节点位宽（红色字体）如下图所示，然后将插值成型滤波后的IQ路符号yI(m)和yQ(m)送给后级做速率匹配上采样（速率匹配上采样过程见对应章节描述），最后经IQ路由DAC进行数模转换。

（5）对符号a(n)，每4bit a(n)序列通过查找aI(i)和aQ(i)真值表映射成IQ符号aI(n')和aQ(n')，每两个符号间插入Moversample-1个与aI(n')和aQ(n')相同的值得到aI(m)和aQ(m)，直接将aI(m)和aQ(m)送给后级做速率匹配上采样（速率匹配上采样过程见对应章节描述）。

8.4 仿真验证

随机生成256位01bit序列，映射成64位16QAM IQ符号，符号速率为1，做4倍插值，利用滚降系数0.5，符号截断个数为8的定点升余弦滤波器进行IQ符号成型滤波，进行速率匹配上采样，这里设置为4级2倍上采半带滤波，然后做1024倍插值CIC滤波，此时采样率为65536。上述过程为定点仿真，模拟FPGA定点处理。

然后继续进行原理性验证，对上述IQ路数据做载波为2048的IQ正交调制后合路，以上为调制过程。

再加入-40dB的噪声，然后是解调过程，使用理想载波同步的IQ本振进行正交下变频变为IQ两路，使用低通滤波，得到IQ解调波形，最后进行理想符号提取，得到解调后的IQ路符号和星座图。

随机生成的256位01bit序列为[1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0]，将其映射成为64位IQ路符号，并进行4倍插值。

然后进行符号成型滤波，可以看到相对于QPSK，多了幅度为±0.5的符号。

经过速率匹配上采样：4级2倍上采半带滤波及1024倍上采CIC滤波后。

然后仿真QPSK调制解调原理，首先进行载波为2048Hz的正交调制并IQ合路。

然后对加噪的16QAM正交调制信号，利用理想载波同步和符号同步，进行解调，并抽取为IQ符号，如下抽取的16QAM IQ符号（IQIQ排列）为[-0.4945   -1.4869   -1.4861   -0.5059    0.5037   -0.5039   -0.4901    0.5112   -0.5130    0.5103   -1.4831    1.4891    1.5103   -1.5160   -0.4925    1.5033    1.5178    0.5058    0.4904   -1.4867    1.4891    1.5061   -0.5112   -1.5161    1.4992   -1.4926   -0.4888    0.4951	1.5011   0.5114    0.5151   -0.4859    1.4811   -1.4956   -1.4922    1.5041    0.5075   -1.5168    1.4789   -0.5146    0.4920    0.4844   -1.5060   -0.4894   -0.4990   -0.4861    0.4985   -0.5130   -1.4937    0.5119    1.5055    0.5003    1.5045    1.4997    0.4942   -0.4961		1.4979   -0.4870    1.5012   -0.4949    1.4882    1.5111   -1.4920   -1.5000    0.5129    1.5183    1.5076   -1.5140    0.5030   -0.4961   -1.4975    1.5043   -0.5037   -0.4990   -1.5155    1.5056    1.5020   -1.4922    1.4819   -1.4763   -1.5021   -1.4954    0.4969    0.5060	 -0.4885 		1.4943    1.4991    1.5055    1.5118    1.4816   -0.4914   -0.5109    0.5099   -1.5086    0.4994   -0.4902   -0.4817   -0.5152   -1.4914   -0.5054    0.5031    0.5053    0.5140   -1.5028   -0.4996   -0.4998   -0.4954   -1.5039    1.5124    1.4908    1.4992    1.5069		-1.5177    0.4888    1.5067   -0.5097    0.5060   -0.4978    0.5046   -1.4977    0.4755   -0.5067   -0.5110   -0.4916    0.5210    1.4879    1.4890   -0.4925]，反映射为01bit序列为[1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0]，与仿真发送的原始01bit序列一致。

9. 速率匹配上采样

9.1 算法原理

速率匹配上采样是将低采样率的I/Q路信号通过不同级数的2倍上采+半带滤波，及不同插值倍数的上采+CIC滤波组合，使I/Q速率提升到需要的输出速率上，并实现对插值带来的频谱镜像的抑制。

假设2倍上采+半带滤波级数为Mhalf_band，CIC滤波的上采倍数为Mcic，则速率匹配总上采样倍数为2Mhalf_band*Mcic。

半带滤波器是一种特殊的FIR滤波器，假设奇数阶半带滤波器系数为h(n)，n=0~N-1，其系数除了中心（n=N-12）和距离中心的奇数阶系数以外，其余系数均为0。其结构如下图：

Mcic倍上采样CIC滤波器包含一个M级的差分器，插值器，及一个M级的积分器。一个带3级差分/积分器的上采CIC滤波器结构如下。

在本项目中，速率匹配上采样采用4级2倍上采半带滤波+一级任意倍上采CIC滤波，且各级滤波器开关可控的方案，半带滤波器阶数支持19阶，CIC滤波差分/积分器级数3级。如下。

9.2 参数

| 参数名 | 意义 | 取值范围 | 定点位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| half_filter(k) k=0,1,2,3,4,5 | 19阶半带滤波器6阶配置系数 | (-215,215) | (16,14) | 软件计算好配置给FPGA，因为滤波器系数对称，且具有间隔为0的特点，只需配置6个系数 |
| halfband_filter_switch(n) n=0,1,2,3 | 4级半带滤波功能开关 | [0,1] | (1,0) |  |
| halfband_interpol_switch(n) n=0,1,2,3 | 4级半带滤波2倍插值开关 | [0,1] | (1,0) |  |
| Mcic | CIC滤波器插值倍数 | [0,32768] | (16,0) |  |
| cic_filter_switch | CIC滤波功能开关 | [0,1] | (1,0) |  |
| cic_interpol_switch | CIC插值功能功能开关 | [0,1] | (1,0) |  |
| cic_round_shift_bit | CIC插值滤波输出四舍五入右移bit数 | [0,127] | (8,0) | 微分积分固定为3级之后，软件计算方法为ceil(log2(Mcic^2)) |

9.3 定点算法描述

（1）根据halfband_interpol_switch(n)，n=0,1,2,3，判断是否有半带滤波2倍上采样使能，如果有，转到步骤（2），否则转到步骤（5）；

（2）判断（1）中n对应的halfband_filter_switch(n)，如果对应的第n级半带滤波器使能，则转到步骤（3），否则转到步骤（4）；

（3）每一级2倍上采半带滤波，输入数据位宽为(16,12)，对其每两个采样点之间插一个0，速率提升为输入采样率的2倍，然后根据配置的半带滤波器系数half_filter(k)，进行如下过程和位宽的半带滤波，输出位宽仍为(16,12)，如果n==3转到步骤（5），否则转到步骤（1）；

（4）每一级2倍上采，输入数据位宽为(16,12)，对其每两个采样点之间插一个与第一个符号相同的值，输入位宽仍为(16,12)，如果n==3转到步骤（5），否则转到步骤（1）；

（5）判断cic_interpol_switch，如果CIC插值使能，转到步骤（6），否则转到步骤（9）；

（6）判断cic_filter_switch，如果CIC滤波使能，转到步骤（7），否则转到步骤（8）；

（7）根据配置的参数Mcic及cic_round_shift_bit，按照下图的CIC插值滤波过程和位宽处理，输出采样率为输入的Mcic倍，输出位宽为(16,12)，跳转到步骤（9）；

（8）输入数据位宽为(16,12)，根据参数Mcic，进行Mcic倍上采，对其每两个采样点之间插Mcic-1个与第一个样点相同的值，采样率提升为输入的Mcic倍，输出位宽仍为（16,12），跳转到步骤（9）；

（9）将（8）的数据（I/Q路或者只有其中一路）送入后级IQ幅相不一致校正。

9.4 仿真验证

9.4.1 仿真1

随机生成20位01bit信息序列，BPSK符号映射，4倍过采样0.5滚降系数升余弦滤波器成型，成型滤波器符号截断个数8；4级2倍上采半带滤波，原始15阶浮点半带滤波器系数[-0.00821845834704578,0,0.0429455611270786,0,-0.146779725449167,0,0.611712579457848,1,0.611712579457848,0,-0.146779725449167,0,0.0429455611270786,0,-0.00821845834704578]，CIC滤波上采倍数Mcic为8192，根据计算得到cic_round_shift_bit配置为26，各级插值和滤波功能全部打开，总符号上采倍数为524288倍，仿真对比4级2倍上采半带滤波输出，及CIC上采滤波输出，过程全定点与全浮点对比。

生成的20位BPSK符号为[-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,1,1]。

进行插值符号成型滤波后波形。

全定点vs全浮点4级2倍插值半带滤波，定浮点波形基本重合，定浮点均方误差为1.61*10-4。

全定点vs全浮点8192倍插值CIC滤波，定浮点波形也基本重合，定浮点均方误1.76*10-4。

9.4.2 仿真2

CIC插值倍数变为7000，根据计算cic_round_shift_bit仍然为26，总上采倍数为448000，其余仿真条件与仿真1一致。

生成的20位BPSK符号为[-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1]。

进行插值符号成型滤波后波形。

全定点vs全浮点4级2倍插值半带滤波，定浮点波形基本重合，定浮点均方误差为1.59*10-4。

全定点vs全浮点7000倍插值CIC滤波，定浮点出现了差异，定点输出幅度约为浮点幅度的0.7315倍。原因在7000倍插值对应的准确cic_round_shift_bit值应为log2(7000^2)=25.5463 bit，7000^2即为整个CIC滤波的增益。实际上CIC滤波输出四舍五入右移bit数只能是取整数，为了防止饱和，对准确cic_round_shift_bit值向上取整为26bit，因此在定点化过程中相当于数据多右移了0.4537bit，对应幅度衰减为2^(-0.4537)=0.7302，与仿真结果看到的定浮点幅度差异吻合。cic_round_shift_bit取整误差最大不会超过1bit，因此定浮点幅度衰减不会低于0.5。对于cic_round_shift_bit的配置值，也可以根据成型滤波器类型，滚降系数等参数，以及调制方式和CIC滤波插值倍数这些因素综合考虑，以达到位宽的充分利用且不至于高位饱和的效果。

10. 脉冲内调制

10.1 算法原理

脉冲信号是指在脉冲宽度内部具有电平或者调制，在非脉冲宽度期间输出关断的信号。第n个脉冲周期的时域表达式en(t)为

en(t)=Acos(2πfct)，Tstart+m=1n-1Trm<t≤Tstart+TPn+m=1n-1Trm0，Tstart+TPn+m=1n-1Trm<t≤Tstart+m=1nTrm

其中cos(2πfct)为载波，A为幅度，Tstart为第一个脉冲的起始时刻，Trm表示第m个脉冲周期，TPn表示第n个脉冲宽度。FPGA只需根据配置的正脉宽样点数和负脉宽样点数按照FPGA出口速率生成脉冲信号的包络信号即可，fc的载波调制由后级IQ调制器和混频完成。

10.2 参数

| 参数名 | 意义 | 取值范围 | 定点位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| positive_width_num | 按照FPGA输出采样率的正脉冲宽度样点数 | [0,231-1] | (32,0) |  |
| negative_width_num | 按照FPGA输出采样率的负脉冲宽度样点数 | [0,231-1] | (32,0) |  |
| positive_width_value | 正脉冲输出电平 | [-215,215-1] | (16,12) |  |
| negative_width_value | 负脉冲输出电平 | [-215,215-1] | (16,12) |  |
| pulse_repeat_freq | 脉冲重复频率 |  | 浮点 | 界面开放参数，用以软件计算正负脉宽的采样点数 |
| pulse_positive_duty | 正脉冲占空比 |  | 浮点 | 界面开放参数，用以软件计算正负脉宽的采样点数 |

10.3 定点算法描述

（1）定义一个32bit负脉宽计数器，和一个32bit正脉宽计数器，其初始值均为0，跳转到步骤（2）；

（2）判断负脉宽计数器值，若等于negative_width_num，负脉宽计数器清0，跳转到步骤（5），否则跳转到步骤（3）；

（3）FPGA输出I路按照接口速率输出一个negative_width_value，跳转到步骤（4）；

（4）负脉宽计数器加1，跳转到步骤（2）；

（5）判断正脉宽计数器值，若等于positive_width_num，正脉宽计数器清0，跳转到步骤（2），否则跳转到步骤（6）

（6）FPGA输出I路按照接口速率输出一个positive_width_value，跳转到步骤（7）；

（7）正脉宽计数器加1，跳转到步骤（5）；

（8）Q路及I路没有指定输出信号时，按照接口速率输出0；

10.4 仿真验证

略。